附属绿地建设优质工程评分标准

工程名称：

年    月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评 分 标 准 | 评比方式 | 分值 | 考核得分 | 扣分 原因 |
| 1 | 工程 资料 | 1、工程建设相关规定和程序。包括：中标通知书、施工许可证（或开工报告）、施工合同、竣工验收单等。(5分) 2、工程竣工图包括工程总平面图、绿化种植图、道路硬质铺装图、各景观节点详图等(电子版CAD格式)。(5分) 3、能反映工程整体感观效果及主要局部质量情况的景观照片或图片资料10张（其中从不同角度和方位展示该项目整体效果的不少于2张，每张照片不小于1M）。 | 文件审查 | 10分 |  |  |
| 2 | 景观 营造 | - 符合《城市居住区规划设计标准》、《居住区绿地设计标准》等技术规范、标准，营造安全、健康、舒适、优美的环境，满足居住区绿地功能，布局合理，方便居民使用。充分考虑住宅建筑日照需求，植物配置不影响住户采光、通风、日照条件。合理设置健身娱乐和文化游憩设施，兼顾老人、青少年、儿童等不同人群的需要，并考虑无障碍设计。（15分） - 绿地率指标符合《城市居住区规划设计标准》规定，以植物造景为主，树种选择坚持“适地适树”原则，本地木本植物占比≥90%。植物配置科学合理，注重乔木、灌木、地被植物、季相色彩、速生慢生树种搭配，多样性等因素，植物景观和空间丰富体。植物配置疏密有致、高低错落、季相丰富，结合环境和地形创遣优美的林缘线和林冠线。（10） - 3、园路及铺装场地采用透水铺装，设置科学便捷，各类健身娱乐及文化游憩设施合理不干扰居民的正常常生活。建筑小品等造型大方、尺度适宜,与边境及宅建筑相互协调，符合主题和当地地域文化。假山水体满足安全要求，生态驳岸处理自然。铺装场地林荫化，夏季乔木庇荫面积占场地面积≥50%。变电箱、通气孔、垃圾转运站等设施进行有效绿化隔离。（10） | 文件审查 现场考查 | 35分 |  |  |
| 3 | 施工 工艺 | - 符合《园林绿化工程施工及验收规范》等技术标准和规范，无安全隐患。(10分) - 栽植土理化性良好，适宜植物生长，植物栽植准确、搭配合理，符合设计要求，体现良好现场二次设计能力。园路、广场地面铺装牢固，无空鼓、松动，面层无积水，树篦子与路面平齐，园路的弧度应顺畅自然。侧石安装稳固，顶面平整、线条顺直，曲线段圆滑无明显折角。（10分） - 假山叠石符合安全规定，主体山石应错缝叠压，纹理统一，勾缝应做到自然平整、无遗漏，满足形态自然完整的艺术处理要求。人工水景水池工程符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》，无防护设施的人工驳岸，近岸2m范围内常水位水深不大于0.7m，驳岸顶与常水位的垂直距离不大于0.5m,汀步两侧水深不得超过0.5m。园林设施安装符合设计要求，准确、安全牢固、美观，工艺精湛。立体绿化、垂直绿化等工艺科学合理，没有安全隐患。(10分) | 文件审查 现场考查 | 30分 |  |  |
| 4 | 养护 管理 | 1、符合《园林绿化养护标准》，养护管理到位,养护精细，总体景观效果好。乔、灌木的成活率应达到95%以上，孤植树应保证成活。乔、灌木形态自然周正,冠型丰满,无明显偏冠、缺冠，密度符合自然生长要求；花卉、草坪覆盖率达95%以上。(10分) 2、植物枝叶茂盛，乔、灌木无明显病虫害，整体枝叶受害率≤10%，树干受害率≤8%。园林建筑、小品、园路广场等园林附属设施完好率达100％。(10分) | 现场考查 | 20分 |  |  |
| 5 | 典型 示范 | 1、工程体现生态环保节能理念，新材料、新工艺的应用、采用节水、节能等节约措施；工程具有一定示范作用，业界认可度较高，专业价值较为明显（2分）。利用建筑屋顶、阳台、车棚、地下设施出入口及通风口、围墙等进行立体绿化，林荫停车场建设、古树名木保护，雨水利用、透水铺装、生物防治等效果良好。采用微喷、滴灌、渗灌等节水技术灌溉效果良好。（3分） | 现场考查 | 5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 专家意见 （优点与不足） |  | 签名： |  |  |  |  |
| 企业人员签字 |  |  |  |  |  |  |